# Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Жукова Арина Александровна

Содержание

# 1. Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

# 2. Задание

- Изучите команды по настройке параметров времени.

- Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.

- Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

# 3. Теоретическое введение

## 3.1 Управление системным и аппаратным временем

В Linux различают: - Аппаратное время - время аппаратных часов (RTC), хранимое на материнской плате - Системное время - время, поддерживаемое ядром ОС (отсчёт с 1.01.1970 - “Unix epoch”)

Основные команды: - hwclock - работа с аппаратными часами - hwclock --show - показать аппаратное время - hwclock --systohc - синхронизировать аппаратные часы с системными - date - работа с системным временем - date - показать текущее время - date MMDDhhmmYYYY - установить время - timedatectl - универсальная утилита управления временем - timedatectl - показать текущие настройки - timedatectl set-timezone Europe/Moscow - установить часовой пояс - timedatectl set-time "2018-09-06 12:34:59" - установить время

## 3.2 Синхронизация времени по NTP

NTP (Network Time Protocol) - протокол для синхронизации времени в сети с использованием иерархической структуры серверов (stratum уровней).

Службы синхронизации в Linux: - ntpd - классическая реализация - chrony - современная реализация (рекомендуется)

Основные команды chrony: - chronyc sources - список серверов синхронизации - chronyc sourcestats - статистика серверов - chronyc tracking - детальная информация о синхронизации

Обозначения в выводе chronyc sources: - Столбец M: ^ - сервер, = - одноранговый узел, # - локальный источник - Столбец S: * - текущий источник, + - приемлемый, ? - нет связи, × - фальшивый, ~ - нестабильный - Stratum - уровень в иерархии (чем меньше, тем точнее) - Poll - интервал опроса (в степенях 2) - Reach - успешность опросов (377 = все успешны)

# 4. Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Настройка параметров времени

- На сервере и клиенте посмотрите параметры настройки даты и времени (рис. 1- рис. 2).

Рисунок 1: параметры настройки даты и времени на сервере

Рисунок 2: параметры настройки даты и времени на клиенте

Установка временной зоны (рис. 3- рис. 4).

Рисунок 3: Временная зона на сервере

Рисунок 4: Временная зона на клиенте

Просмотр доступных временных зон (рис. 5).

Рисунок 5: Просмотр временых зон в Европе

- На сервере и клиенте посмотрите текущее системное время (рис. 6- рис. 7).

Рисунок 6: Текущее системное время на сервере

Рисунок 7: Текущее системное время на клиенте

Просматриваем вчерашнюю дату и дату следующего понедельника (рис. 8).

Рисунок 8: Разные параметры date

- На сервере и клиенте посмотрите аппаратное время (рис. 9-рис. 10).

Рисунок 9: Аппаратное время на сервере

Рисунок 10: Аппаратное время на клиенте

## 4.2 Управление синхронизацией времени

- Установите на сервере необходимое программное обеспечение (рис. 11).

Рисунок 11: Установка ПО

Необходимое ПО уже было установлено.

- Проверьте источники времени на клиенте и на сервере (рис. 12-рис. 13).

Рисунок 12: Источники времени на сервере

Рисунок 13: Источники времени на клиенте

### 4.2.1 Пояснения:

#### 4.2.1.1 Для сервера

Текущие источники времени: - ^* 151.0.2.53 - активный источник синхронизации (стратум 2) - ^+ 90.188.9.144, ^+ 62.76.113.232 - приемлемые резервные источники (стратум 3) - ^- 45.141.102.99 - неприемлемый источник (стратум 2)

Ключевые показатели: - Stratum: 2-3 (высокая точность) - Poll: 10 (интервал опроса ≈ 2¹⁰ = 1024 сек) - Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны) - Offset: от -5473 до +4778 микросекунд (хорошая точность)

#### 4.2.1.2 Для клиента

Текущие источники времени: - ^* 92.118.113.65 - активный источник синхронизации (стратум 2) - ^+ time.cloudflare.com, ^+ 45.141.102.99 - приемлемые резервные источники - ^_ 85.193.65.152 - источник с потерями связи (Reach=277)

Ключевые показатели: - Stratum: 2-3 (высокая точность) - Poll: 8 (интервал опроса ≈ 2⁸ = 256 сек - чаще чем на сервере) - Reach: 277 на одном источнике (не все опросы успешны) - Offset: от +17 наносекунд до +9453 микросекунд

- На сервере откройте на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавьте строку (рис. 14).

Рисунок 14: Изменение файла chrony.conf на сервере

- На сервере перезапустите службу chronyd. Настройте межсетевой экран на сервере (рис. 15).

Рисунок 15: Перезапуск и настройка межсетевого экрана на сервере

- На клиенте откройте файл /etc/chrony.conf и добавьте строку (вместо user укажите свой логин) (рис. 16).

Рисунок 16: Изменение файла chrony.conf на клиенте

- На клиенте перезапустите службу chronyd, проверьте источники времени на клиенте и на сервере (рис. 17-рис. 18).

Рисунок 17: Перезапуск службы и проверка источников на клиенте

Рисунок 18: Проверка источников времени на сервере

### 4.2.2 Пояснения:

#### 4.2.2.1 Для сервера - НЕСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ:

После перезапуска службы chronyd сервер находится в процессе восстановления синхронизации:

- ^* 51.250.35.68 - текущий активный источник (стратум 2), но с проблемами:

  - Reach: 17 (из 377) - только 7 из последних 8 опросов успешны

  - Погрешность: ±8652us - высокая нестабильность

- ^? mskm9-ntp0lc.ntppool.yan>, ^? yggno.de - источники с потерями связи:

  - Reach: 1 и 3 - крайне низкая надежность

  - Символ ? указывает на проблемы с подключением

- ^- 90.188.6.85 - неприемлемый источник с большой погрешностью (±140ms)

Вывод по серверу: Служба chronyd только что перезапущена и находится в процессе установления стабильных соединений с NTP-серверами.

#### 4.2.2.2 Для клиента - СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ:

Клиент успешно синхронизирован после перезапуска:

- ^* 89.169.135.41 - активный источник синхронизации (стратум 2)

  - Reach: 17 - хорошая стабильность соединения

  - Offset: +597us - отличная точность

- ^+ 92.63.179.96, ^+ mail.aazhukova.net - приемлемые резервные источники

  - Стратум 2-3, хорошие показатели точности

- ^- fw.barnaul.fxclub.org, ^- mail.rashnikov.name - неприемлемые источники

  - Используются как резерв, но не для активной синхронизации

Особенность: Клиент использует mail.aazhukova.net как источник, что указывает на локальную синхронизацию в сети.

- Посмотрите подробную информацию о синхронизации (рис. 19).

Рисунок 19: Подробная информация о синхранизации

###Пояснения:

#### 4.2.2.3 Основные параметры синхронизации:

- Reference ID: 33FA2344 (51.250.35.68)

  - Текущий источник синхронизации - сервер с IP 51.250.35.68

- Stratum: 3

  - Уровень в иерархии NTP. Сервер синхронизирован с источником стратума 2, что является хорошим показателем

- System time: 0.000854651 seconds slow of NTP time

  - Системное время отстает от NTP времени всего на ~0.85 миллисекунды - отличная точность

- Last offset: -0.013069455 seconds

  - Последнее измеренное смещение: -13 миллисекунд (система была немного впереди)

- RMS offset: 0.010593251 seconds

  - Среднеквадратичное смещение: ~10.6 миллисекунд - хорошая стабильность

#### 4.2.2.4 Технические параметры:

- Frequency: 496.451 ppm fast

  - Частота системных часов убегает вперед на 496.451 части на миллион (довольно высокий дрейф)

- Residual freq: -214.421 ppm

  - Остаточная частота после коррекции: -214.421 ppm

- Skew: 15.915 ppm

  - Погрешность оценки частоты: 15.915 ppm - низкое значение, хорошая точность оценки

- Root delay: 0.027708286 seconds

  - Общая задержка до первичного источника: ~27.7 миллисекунд

- Root dispersion: 0.020884650 seconds

  - Максимальная погрешность: ~20.9 миллисекунд

- Update interval: 65.2 seconds

  - Интервал обновления: 65.2 секунды

- Leap status: Normal

  - Статус високосной секунды: нормальный (не ожидается корректировок)

## 4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл ntp.sh (рис. 20).

Рисунок 20: Копирование файлов в server, создание ntp.sh

Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт (рис. 21).

Рисунок 21: Файл ntp.sh в каталоге server

- На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл ntp.sh (рис. 22).

Рисунок 22: Копирование файлов в client, создание ntp.sh

Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт (рис. 23).

Рисунок 23: Файл ntp.sh в каталоге client

- Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента (рис. 24-рис. 25).

Рисунок 24: Файл Vagrantfile

Рисунок 25: Файл Vagrantfile

# 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я получила навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

# 6. Ответы на контрольные вопросы

- Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Для обеспечения консистентности транзакций в распределенных системах и корректной работы механизмов репликации.

- Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?

Kerberos использует временные метки для предотвращения replay-атак, расхождение более 5 минут приводит к отказу в аутентификации.

- Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?

chronyd

- Какова страта по умолчанию для локальных часов?

Страта 3 при использовании внешних серверов, страта 10 при потере синхронизации.

- Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?

Порт 123/udp

- Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?

local stratum 10

- Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?

Страта 16 (не синхронизирован)

- Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?

chronyc sources

- Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?

chronyc tracking

# Список литературы